重庆万盛川东化工有限公司

突发环境事件应急预案

预案编号：CDHG2021-01

版 本 号：2022年第1版

颁布日期: 2022年5月16日

编制单位：重庆万盛川东化工有限公司

技术服务单位：重庆牧星环境科技有限公司

二零二二年五月

编制说明

（1） 编制过程概述

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的有关规定，重庆万盛川东化工有限公司应编制突发环境事件应急预案。对此，重庆万盛川东化工有限公司于2022年5月启动应急预案的修订工作，组织相关部门制定《重庆万盛川东化工有限公司突发环境事件应急预案》（2022年第1版）。编制工作启动后，首先成立了预案编制小组，编制小组成员包括单位安全环保部，以及咨询单位及外部相关行业技术人员参与编制。而编制小组人员进行了实地踏勘，对本项目区及周边5km范围内，水体下游10公里范围开展了环境风险评估和应急资源调查。

环境风险评估包括周边可能受影响的居民、单位、区域环境的关系、风险物质及风险源的确定、可能发生的突发环境事件情景、项目现场的环境风险防控和应急措施差距分析、确定环境风险等级等。环境应急调查包括调查重庆万盛川东化工有限公司第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况等。

（2）重点内容说明

《重庆万盛川东化工有限公司突发环境事件应急预案》包含有1个综合应急预案和9个现场处置预案，预案分12个章节，分别为总则、公司基本信息、环境风险源和环境风险评价、环境保护目标、应急救援组织及职责、预防预警、信息报告与处置、应急响应、后期处置、应急保障、应急预案管理、附件及附图等。

预案重点内容与可能受影响的居民（影响范围无居民）及单位进行了沟通，让其了解了本项目建设内容、可能受突发环境事件的影响及应急预案的作用。

（3）上次预案演练回顾

企业在2018年-2021年均进行了应急演练，主要是：氯气泄漏应急培训演练、罐区黄磷管线泄漏应急演练、罐区硝酸储罐泄漏应急演练、罐区硫酸罐泄漏应急演练、无水乙醇泄漏应急演练等。

演练暴露问题及解决措施：应急演练中参与应急处置人员的自身安全防护不到位，个别人员紧张感不足，有待提升。少部分人员对应急处置流程不是很熟悉，对自身职责不明确。平时各单位要组织员工加强对应急预案的内容进行学习，多开展突发事件应急模拟演练，使从业员工能熟练的掌握应急处置措施，明确职责，确保在事故发生时能够沉着冷静，有序的完成自救、互救等应急救援工作。应急预案中，相关的应急人员和部门由于人员变动、机构等调整，要及时完善更新，并发送到相关人员手中。

（4）征求意见及采纳情况说明

在《重庆万盛川东化工有限公司突发环境事件应急预案》编制过程中征求了单位领导和职工的意见，同时还征求了项目区5km范围内可能受到影响的居民和单位的意见，编制小组对所有征求意见积极采纳并进行了完善，具体见表1。

表1 征求意见及采纳情况说明

| 序号 | 征求的意见 | 采纳情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预案的编制应严格按照国家法律法规及相关标准编制。 | 已采纳 |
| 2 | 预案中应急组织中人员的职责要详细、具体，相应的责任要落实到人员岗位上。 | 已采纳 |
| 3 | 预案中针对可能受事件影响的职工、周边群众要提出具体的疏散撤离及安置的方式方法。 | 已采纳 |
| 4 | 现场处置措施要有针对性及切合实际。 | 已采纳 |
| 5 | 预案中事件的分级、预警及应急响应要条理清晰。 | 已采纳 |
| 6 | 提出可能发生的突发事件及其影响范围和后果 | 已采纳 |

本企业为修订突发环境事件应急预案，因此，进行演练、培训的条件比较成熟，待本预案通过评审、发布、备案程序后，即可开展应急演练、培训工作，通过演练找出还需完善的问题，最后制定解决措施，完善预案。

（5）评审及备案情况说明

2022年5月12日，在企业组织下，邀请了生态环境局应急专家库专家对预案及现场防范措施进行了验收评审，编制小组按照专家意见对预案进行了修改和完善，运营单位对现场存在问题进行了认真整改，公司于2022年5月16日进行了发布，而后将预案报万盛经开区生态环境局进行了备案。

重庆万盛川东化工有限公司

突发环境事件应急预案编制小组人员名单

| 项 目 | 姓 名 | 职称/职务 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编写人员 | 马佳娣 | 重庆牧星环境科技有限公司技术人员 |  |
|  | 王 峰 | 重庆万盛川东化工有限公司安全环保部副部长 |  |
| 审 核 | 陈世益 | 重庆万盛川东化工有限公司安全环保部部长 |  |
| 批 准 | 方云飞 | 重庆万盛川东化工有限公司总经理 |  |

目  录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 编制原则	3

1.4 适用范围	3

1.5应急预案体系	3

2 公司基本信息	5

2.1 公司基本情况	5

3 环境敏感区及环境保护目标	6

3.1 主要环境敏感点	6

3.2环境保护目标	7

4 环境风险源和环境风险评价	9

4.1 环境风险物质识别结果	9

4.2 环境风险源	10

4.3 突发环境事件情景	12

5 应急组织及职责	14

5.1常态下应急管理机构及职责	14

5.2 事故状态下现场处置组织机构及职责	15

6 预防预警	19

6.1 预防	19

6.2 预警	19

7 信息报告与处置	22

7.1 信息接收与通报	22

7.2 信息传递	23

7.3 应急联系电话	23

7.4 应急设施、设备及物资启用程序	23

8 应急响应	25

8.1 应急响应分级	25

8.2 响应程序	25

8.3 处置措施	32

8.4 应急监测	41

8.5 应急结束	42

9 后期处置	43

9.1 污染物处理	43

9.2 生产秩序恢复	43

9.3 善后赔偿	43

9.4 应急评估	43

9.5 奖惩	43

10 应急保障	45

10.1 通信与信息保障	45

10.2 应急队伍保障	45

10.3 经费保障	45

10.4 应急物资装备保障	46

11 应急预案管理	47

11.1 应急预案培训	47

11.2 应急预案演练	48

11.3应急预案修订	48

11.4 应急预案备案	49

11.5 预案的实施	49

12附件及附图	50

# 1 总则

## 1.1 编制目的

为了预防、控制和消除生产事故过程中可能产生的环境污染，进一步规范公司环境污染事故应急管理工作，明确事故处理过程中各部门的职责和任务分工，提高对环境污染事故的应急救援和协同作战能力，保障公司员工和周边民众的生命安全和健康，最大限度的减少企业的环境风险，保护生态环境，杜绝重大环境污染事故的发生，创造环境友好型和谐企业，加强企业与政府应对工作的衔接，特制定本预案。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1法律及法规

[1]《中华人民共和国环境保护法》(主席令第九号)，2015年1月1日；

[2]《中华人民共和国突发事件应对法》(主席令第六十九号)，2007年11月1日；

[3]《危险化学品安全管理条例》，(国务院令第591号)（2016年修正本）；

[4]《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环保部[2016]74号）；

[5]《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

[6]《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

[7]《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号公，2011年5月1日)；

[8]《重庆市环境保护管理条例》（重庆市人大常委会公告2017年修订）；

[9]《关于印发《推进突发事件风险管理工作实施方案》的通知》，渝环〔2015〕262号；

[10]《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发〔2013〕20号）；

[11]《产业结构调整指导目录（2019）》（2019年修订）；

[12]《重庆市生态环境局关于转发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（渝环〔2018〕8号）；

[13]《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第79号，2015年7月1日）；

[14]《关于加强企业突发环境事件风险评估的通知》（渝环[2014]121号）；

[15]关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知，环发[2015]4号；

[16]关于印发《推进突发事件风险管理工作实施方案》的通知，渝环〔2015〕262号；

[17]《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（HJ941-2018）（2018年3月1日）。

### 1.2.2标准、规范

[1]《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

[2]《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

[3]《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（Q/SY1310-2010）；

[4]《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；

[5]《重点监管危险化工工艺目录》(2013年完整版)；

[6]《重点环境管理危险化学品名录》（环办【2014】33号）；

[7]《危险化学品目录》（2015年版）；

[8]《化学品分类和标签规范》（GB30000-2013）；

[9]《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）；

[10]《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

[11]《大气污染物综合排放标准》（DB50418-2016）；

[12]《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

[13]《化学品分类和标签规范》（GB30000.2~29-2013）；

[14]《废水排放去向代码》（HJ 523-2009）；

[15]《化学品毒性鉴定管理规范》（国卫疾控发〔2015〕69号）；

[16]《国家危险废物名录》（2021年）；

### 1.2.3有关文件、资料

[1]《重庆万盛川东化工有限公司突发环境事件风险评估报告》2018年11月。

[2]《重庆万盛川东化工有限公司突发环境事件应急预案》2018年11月。

[3]公司提供的其他主要相关文件及资料。

## 1.3 编制原则

（1）预防为主、常备不懈。坚持预防为主的方针，宣传普及环境应急知识，不断提高公众及公司全体员工的环境安全意识。建立和加强突发环境事件的预警机制，切实做到及时发现、及时报告、快速反应、及时控制。

（2）以人为本、平战结合、专兼结合，充分利用现有资源。把保障人民群众的生命财产安全和身体健康作为首要任务，最大限度地减少突发环境事件及其造成的人员伤亡和危害。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，可为本企业和其它企业及社会提供服务，在应急时快速有效。

（3）加强环境事件危险源监控和监督管理，建立环境事件风险防范体系。经常性地做好思想、预案、机制等工作准备，加强培训和预案演练。

（4）“分级指挥”原则。统一领导，分级负责。接受政府环保部门的指导，使本企业的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强本企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

（5）加强联动，信息共享。建立联动协调机制，加强协同配合，完善环境应急监测网络，充分发挥本企业优势和专业救援力量的作用，实现资源信息共享。

（6）科学规范，处置有效。充分发挥专家学者在应急管理中的参谋作用，采用先进的监测、预警、预防和应急处置技术及设施，为突发环境事件的预警和处置提供技术支持。确保一旦有事能快速反应，科学处置。

## 1.4 适用范围

本预案仅适用于重庆万盛川东化工有限公司区域内发生突发环境事件时应急处理。

## 1.5应急预案体系

本预案与突发环境事件应急处置方案配合使用，或单独使用，并且是公司环境应急处置方案的指导性文件。预案体系结构见：“企业预案体系结构图”

万盛经开区生态环境局环境风险突发事件应急预案（值班电话：023-48279036）

管理

万盛区煤电化园区突发环境事件应急预案

（值班电话：023-48263369）

管理

重庆万盛川东化工有限公司突发环境事件综合应急处置方案

（值班电话：13983117913）

重庆万盛川东化工有限公司生产安全事故综合应急预案

（值班电话：13983117913）

衔接

衔接

重庆万盛川东化工有限公司内各风险单元现场应急卡

（值班电话：13983117913）

图1.5-1 公司预案体系结构图

- 2 公司基本信息

## 2.1 公司基本情况

重庆川东化工（集团）有限公司是职工全额购股的民营股份制公司，前身为重庆川东化工厂。公司始建于1958年，经历六十年的历程，发展为拥有固定资产3.4亿元、员工1200人的化工基地。

重庆万盛川东化工有限公司系重庆川东化工（集团）有限公司全资的下属公司，于2015年7月7日在万盛经开区正式注册成立，在重庆万盛经开区煤电化产业园区建设，总占地面积250亩，主要包含磷酸车间、甲酸车间、三氯化磷和三氯氧磷车间、五钠车间（三聚磷酸钠俗称“五钠”）、六钠车间（六偏磷酸钠俗称“六钠”）、甲酸钾和氰酸钠车间、“三酸”车间、“两水”车间、无机试剂车间和包装车间等。公司主要生产磷酸盐和甲酸盐等相关产品，年产精细化学品20万吨。公司基本概况见下表：

表2.1-1  企业基本信息表

| 单位名称 | 重庆万盛川东化工有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500110346020885X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 高光凡 |  |  |  |
| 联系人 | 王 峰 | 联系电话 | 13983117913 |  |
| 传真 | / | 电子邮箱 | / |  |
| 行业类别 | 无机盐制造 |  |  |  |
| 企业产品及生产规模 | 生产：甲酸2万吨/年，磷酸5万吨/年，三聚磷酸钠4万吨/年，六偏磷酸钠2.5万吨/年，三氯化磷1万吨/年，三氯氧磷0.5万吨/年，食品磷酸1万吨/年，二甲酸钾0.5万吨/年，氰酸钠1万吨/年，车用尿素3万吨/年；项目加工生产化学试剂：焦磷酸铜0.02万吨/年，试剂盐酸0.5万吨/年，试剂硫酸0.8万吨/年，工业硫酸0.2万吨/年，试剂硝酸0.5万吨/年，试剂氨水0.2万吨/年，试剂双氧水0.1万吨/年，工业双氧水0.1万吨/年；项目分装化学试剂：无水乙醇2万吨/年，甲苯50吨/年，二甲苯50吨/年，丙酮500吨/年，异丙醇50吨/年，三氯甲烷50吨/年，甲醛（35%-40%）100吨/年。 |  |  |  |
| 企业面积 | 250亩 |  |  |  |
| 从业人数 | 劳动定员430人 |  |  |  |
| 上级公司 | / |  |  |  |
| 中心经度 | 东经106°47′4″ | 中心纬度 |  | 北纬28°50′50″ |
| 联系地址 | 重庆万盛经济技术开发区煤电化园区 |  |  |  |

# 3 环境敏感区及环境保护目标

## 3.1 主要环境敏感点

1、大气环境通道

重庆万盛川东化工有限公司位于万盛区经开区，根据现场调查、勘察，厂区周围均为工业用地，无风景名胜、自然保护区、生态农业示范园和重点文物保护单位，也未发现珍稀动植物和矿产资源。厂区周边1000m范围内有崇恩村零散居民、双坝村居民；厂区周围5km范围内有中坝社区、崇恩村、东升村、扶欢镇、毛里村、石足村、青年镇及中坝小学等。主要环境风险受体见表3.1-1，环境风险受体分布见附图2。

表3.1-1  周边环境风险受体

| 序号 | 环境风险受体 | 与厂界的 最近距离（m） | 方位 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 綦江区崇恩村零散居民 | 320-750 | SE | 12户，约36人 | GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 |
|  | 綦江区双坝村青塘井组 | 650-770 | SE | 21户，约63人 |  |
|  | 綦江区双坝村南天门组 | 900 | SE | 6户，约18人 |  |
|  | 綦江区双坝村羊吼台组 | 970-1100 | SE | 15户，约45人 |  |
|  | 綦江区双坝村1 | 800-1500 | E | 约310人 |  |
|  | 綦江区双坝村2 | 280-900 | NE | 约20户，60人 |  |
|  | 綦江区双坝村3 | 900-2200 | N | 约500人 |  |
|  | 綦江区石板社 | 300 | W | 3户，10人 |  |
|  | 万盛大石坝(中坝) | 1750 | S | 100户，1500人 |  |
|  | 綦江区崇恩村 | 1850 | S | 约150人 |  |
|  | 綦江区东升村1 | 500-1300 | W | 约300人 |  |
|  | 綦江区东升村2 | 1700 | W | 约350人 |  |
|  | 綦江区扶欢镇 | 2450 | SW | 约5000人 |  |
|  | 綦江区毛里村 | 1900 | NE | 约160人 |  |
|  | 中坝小学 | 1720 | S | 约478师生 |  |
|  | 綦江区石足村 | 2700 | SE | 约800人 |  |
|  | 綦江区竹林湾 | 3600 | N | 约130人 |  |
|  | 綦江区关坝镇 | 3800 | SE | 约3000人 |  |
|  | 綦江区青岩村 | 3200 | W | 约800人 |  |
|  | 綦江区兴文村 | 4100 | S | 约500人 |  |
|  | 綦江区小卷村 | 4300 | SW | 约500人 |  |
|  | 綦江区长榜村 | 4200 | W | 约500人 |  |
|  | 万盛区湛家村 | 4300 | E | 约500人 |  |
|  | 綦江区欧家村 | 3100 | N | 约160人 |  |
|  | 綦江区官顶村 | 4300 | N | 约500人 |  |
|  | 万盛铺子村 | 4650 | N | 约500人 |  |
|  | 扶欢中学 | 3300 | SW | 约1330师生 |  |
|  | 合计 | 约18000人 |  |  |  |

据表3.1-1可知，企业周边5km范围内主要大气环境风险受体为村落散户，范围内合计人数小于5万人。

2、水环境通道

重庆万盛川东化工有限公司南侧2100m处为溱溪河，溱溪河是距离厂区5500m处的綦江河的支流之一，在两河口处汇入綦江河，溱溪河与綦江河均属Ⅲ类水域，。根据现场调查、勘察发现，周边居民的生活用水全部用供水管网统一供应，水源来自银碗漕水库。溱溪河主要作为沿岸生产和灌溉用水，也是沿岸生产和生活废水的纳污河流。水源排放口下游 10km 范围内不涉及饮用水水源保护区、水源涵养区、珍惜濒危野生动植物天然集中分布区，无自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道。主要地表水环境环境风险受体见表3.1-2。

表3.1-2主要地表水环境环境风险受体

| 序号 | 环境敏感目标名称 | 与公司位置关系 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 与厂界距离（m） |  |
|  | 溱溪河 | S | 2100 | 《地表水环境质量标准》Ⅲ类 |
|  | 綦江河 | W | 5500 | 《地表水环境质量标准》Ⅲ类 |

## 3.2环境保护目标

环境空气：使所在区域环境空气质量满足二类区功能要求。

水环境保护：溱溪河满足地表水环境质量满足III类水域水质标准要求。

固体废物：生活垃圾、一般固废、危险废物等固废进行妥善处置并及时清运。

# 4 环境风险源和环境风险评价

## 4.1 环境风险物质识别结果

根据环境风险评估结论，对照《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（2018年3月1日）附录A“突发环境事件风险物质及临界量清单”，识别出发生事故后可能对环境产生风险的化学物质，识别结果见表4.1-1所示。

表4.1-1  企业环境风险物质识别结果

| 序号 | 名称 | CAS号 | 物理 性状 | 主要危险特性 |  |  |  | 是否属于 风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 毒性 | 腐蚀性 | 易燃性 | 易爆性 |  |
| 1 | 黄磷 | 12185-10-3 | 固体 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | 易爆 | 涉水风险物质 |
| 2 | 甲酸 | 64-18-6 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | 可燃 | 易爆 | 涉气、涉水风险物质 |
| 3 | 磷酸 | 7664-38-2 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | — | — | 涉气、涉水风险物质 |
| 4 | 三氯化磷 | 7719-12-2 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | 可燃 | 易爆 | 涉气、涉水风险物质 |
| 5 | 三氯氧磷 | 10025-87-3 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | — | 易爆 | 涉气、涉水风险物质 |
| 6 | 氰酸钠 | 917-61-3 | 固体 | 有毒 | 腐蚀性 | — | — | 涉水风险物质 |
| 7 | 焦磷酸铜 | 10102-90-6 | 固体 | 有毒 | 腐蚀性 | — | — | 涉水风险物质 |
| 8 | 盐酸 | 7647-01-0 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | — | — | 涉气、涉水风险物质 |
| 9 | 硝酸 | 7697-37-2 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | 助燃 | 易爆 | 涉气、涉水风险物质 |
| 10 | 硫酸 | 7664-93-9 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | — | — | 涉气、涉水风险物质 |
| 11 | 氨水 | 1336-21-6 | 液体 | — | 腐蚀性 | — | 易爆 | 涉气、涉水风险物质 |
| 12 | 双氧水 | 7722-84-1 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | 易爆 | 涉水风险物质 |
| 13 | 乙醇 | 64-17-5 | 液体 | — | — | 易燃 | 易爆 | 涉气、涉水风险物质 |
| 14 | 甲苯 | 108-88-3 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | 易爆 | 涉气、涉水风险物质 |
| 15 | 二甲苯 | 1330-20-7 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | 易爆 | 涉气、涉水风险物质 |
| 16 | 丙酮 | 67-64-1 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | 易爆 | 涉气、涉水风险物质 |
| 17 | 异丙醇 | 67-63-0 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | 易爆 | 涉气、涉水风险物质 |
| 18 | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | — | 涉气、涉水风险物质 |
| 19 | 甲醛 | 500-00-0 | 气体 | 有毒 | 腐蚀性 | 可燃 | 易爆 | 涉气、涉水风险物质 |
| 20 | 硝酸钠 | 7631-99-4 | 固体 | 有毒 | 腐蚀性 | — | 易爆 | 涉水风险物质 |
| 21 | 液氯 | 7782-50-5 | 液体 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | 易爆 | 涉气风险物质 |
| 22 | 硫化钠 | 1312-82-2 | 固体 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | 易爆 | 涉水风险物质 |
| 23 | 硝酸铜 | 3251-23-8 | 固体 | 有毒 | — | 易燃 | 易爆 | 涉水风险物质 |
| 24 | 甲烷（天然气） | 74-82-8 | 气体 | — | — | 易燃 | 易爆 | 涉气风险物质 |
| 25 | 五硫化二磷 | 1314-80-3 | 固态 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | — | 涉气、涉水风险物质 |
| 26 | 硫化氢 | 7783-06-4 | 气态 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | 易爆 | 涉气风险物质 |
| 27 | 五氧化二磷 | 1314-80-3 | 固态 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | — | 涉水风险物质 |
| 28 | 二氧化氮 | 10102-44-0 | 气态 | 有毒 | 腐蚀性 | — | — | 涉气、涉水风险物质 |
| 29 | 亚硝酸钠 | 7632-00-0 | 固体 | 有毒 | 腐蚀性 | 易燃 | 易爆 | 涉水风险物质 |

根据上表可知，项目涉及的环境风险物质为：黄磷、磷酸、甲酸、三氯化磷、盐酸、硝酸、硫酸、氨水、双氧水、乙醇、甲苯、二甲苯、丙酮、异丙醇、三氯甲烷、甲醛、液氯、硫化钠、硝酸铜、三氯氧磷、硝酸钠、五硫化二磷、硫化氢、五氧化二磷、二氧化氮、亚硝酸钠、氰酸钠、天然气、焦磷酸铜等。

## 4.2 环境风险源

根据重庆牧星环境科技有限公司编制的《重庆万盛川东化工有限公司突发环境事件风险评估报告》（2021年5月）结论，风险单元的详细情况见表。

表4.2-1环境风险单元基本信息表

| 序号 | 风险单元 | 涉及风险物质 | 风险单元装置 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸车间 | 黄磷、硫化钠、磷酸、氢氧化钠、五氧化二磷、五硫化二磷、硫化氢 | 磷酸生产线燃磷塔、磷酸生产线水合塔 | 可能发生火灾、爆炸、化学灼伤、高温烫伤。一旦发生事故，容易造成事故废水、液体废物料进入水体或土壤，引发环境污染事故，对人和环境造成危害 |
| 2 | 甲酸车间 | 磷酸、液碱、甲酸 | 反应锅、蒸馏釜 | 可能发生火灾、爆炸、化学灼伤、高温烫伤。一旦发生事故，容易造成事故废水、液体废物料进入水体或土壤，引发环境污染事故，对人和环境造成危害 |
| 3 | 六钠车间 | 磷酸 | 干燥聚合炉 | 可能发生高温烫伤，对人造成危害 |
| 4 | 五钠车间 | 硝酸钠、磷酸、液碱 | 聚合炉 | 可能发生高温烫伤，对人造成危害 |
| 5 | 三氯化磷、三氯氧磷车间 | 三氯化磷、三氯氧磷、液氯、氯气、氢氧化钠 | 司磷罐、氯气缓冲罐、氯化釜、氧磷反应釜 | 可能发生火灾、爆炸、化学灼伤、高温烫伤。一旦发生事故，容易造成事故废水、液体废物料进入水体或土壤，引发环境污染事故，对人和环境造成危害 |
| 6 | 二甲酸钾、氰酸钠车间 | 天然气、氨气、氨水、磷酸、液碱、甲酸 | 分解釜 | 可能发生火灾、爆炸、化学灼伤、高温烫伤。一旦发生事故，容易造成事故废水、液体废物料进入水体或土壤，引发环境污染事故，对人和环境造成危害 |
| 7 | “三酸”车间 | 硫酸、盐酸、硝酸、二氧化氮、亚硝酸钠 | 试剂盐酸蒸发器、精馏塔试剂硝酸蒸发器、精馏塔试剂硫酸蒸发器、精馏塔 | 可能发生化学灼伤、高温烫伤，对人造成危害 |
| 8 | “两水”车间 | 双氧水、丙酮、无水乙醇、稀氨水 | 试剂氨水蒸发器组 | 可能发生化学灼伤、高温烫伤，对人造成危害 |
| 9 | 试剂包装车间 | 甲醛、三氯甲烷、硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、甲酸、氢氧化钠 | 分装设施 | 可能发生火灾、爆炸、化学灼伤、高温烫伤。一旦发生事故，容易造成事故废水、液体废物料进入水体或土壤，引发环境污染事故，对人和环境造成危害 |
| 10 | 无机试剂车间 | 硝酸铜 | 硝酸铜储槽 | 可能发生中毒事故，对人造成危害 |
| 11 | 原料罐区 | 丙酮、乙醇、异丙醇、氨水、浓硫酸、稀硫酸、盐酸、浓硝酸、磷酸、液碱、黄磷 | 储罐 | 可能发生火灾、爆炸、化学灼伤、高温烫伤。一旦发生事故，容易造成事故废水、液体废物料进入水体或土壤，引发环境污染事故，对人和环境造成危害 |
| 12 | 成品库 | 氰酸钠、甲酸钾、焦磷酸铜、车用尿素、六偏磷酸钠、三聚磷酸钠 | — | 可能发生火灾、爆炸、化学灼伤、高温烫伤。一旦发生事故，容易造成事故废水、液体废物料进入水体或土壤，引发环境污染事故，对人和环境造成危害 |
| 13 | 危化库 | 甲苯、二甲苯、丙酮、异丙醇、甲醛、甲酸、乙醇、双氧水、氨水、三氯甲烷、硝酸 | — | 可能发生火灾、爆炸、中毒、化学灼伤。一旦发生事故，容易造成事故废水、液体废物料进入水体或土壤，引发环境污染事故，对人和环境造成危害 |
| 14 | 危废间 | 废矿物油、含酚废液、煤焦油、废活性炭 | — | 可能发生火灾、爆炸、中毒。一旦发生事故，容易造成事故废水、液体废物料进入水体或土壤，引发环境污染事故，对人和环境造成危害 |

根据企业《重庆万盛川东化工有限公司突发环境风险评估报告》的评价结果可知：重庆万盛川东化工有限公司所储存的涉气环境风险物质数量与临界量比值Q值为353.598，Q≥100。企业所储存的涉水环境风险物质数量与临界量比值Q值为530.908，Q≥100。

企业属于重大环境风险等级表示为：“重大[重大—大气（Q3-M2-E2）+重大—水（Q3-M3-E2）]”。

## 4.3 突发环境事件情景

根据风险源及生产工艺特点，结合生产所涉及的危险物质的理化性质和危险特性，分析其存在的危险、有害因素等，再结合国内外同类型的企业可能发生的环境污染事故进行分析，得出企业可能发生的突发环境事件情景如下表：

表4.3-1  突发环境事件情景列表

| 序号 | 功能单元 | 设备 | 危险因子 | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸车间 | 燃磷塔 | 黄磷、五氧化二磷 | 设备损坏、误操作，导致有毒物质黄磷、五氧化二磷泄漏，扩散引起大气环境污染、中毒 |
| 2 | 氰酸钠车间 | 分解釜 | NH3 | 停电、设备损坏、误操作，导致氨气溢出，扩散引起大气环境污染、中毒 |
| 3 | 三氯化磷、三氯氧磷车间 | 氯化釜 | 三氯化磷、氯气、黄磷 | ①黄磷能自燃，操作中如果出现跑、冒、滴、漏，能立即着火，大量漏出时能发生火灾 ②黄磷和氯气发生放热反应生成三氯化磷（PCl3），反应剧烈，若反应温度控制不当，超过80～85℃，氯化釜可能爆炸。加磷速度控制不好，导致加磷过少或过多，引起反应釜内配比失调，进而引发爆炸事故③通氯气过量或釜内黄磷不足时，三氯化磷可进一步氯化生成五氯化磷，五氯化磷遇黄磷可被还原成三氯化磷，此反应极其迅猛，并放出大量热，可能导致氯化釜发生爆炸 |
|  |  | 三氯化磷、三氯氧磷中转罐 | 三氯化磷、三氯氧磷 | 中转罐及连接管道损坏，导致三氯化磷或三氯氧磷泄漏，扩散、吸水反应引起大气环境污染 |
|  |  | 氧磷反应釜 | 三氯氧磷 | 设备损坏、误操作，导致有毒物质泄漏，扩散引起大气环境污染、中毒 |
| 4 | 罐区 | 液体黄磷、工业盐酸、98%浓硫酸、98%硝酸、丙酮、乙醇、异丙醇储罐 | 黄磷、五氧化二磷、盐酸、硫酸、硝酸、丙酮、乙醇、异丙醇 | 若管线、泵、阀门、罐体、液位计等意外破裂，会导致物料泄漏，挥发扩散，引起大气环境污染；其中黄磷储罐水封系统故障引发黄磷泄漏自燃，引发爆炸，污染大气环境，引起中毒 |
| 5 | 液氯间 | 液氯钢瓶 | 氯 | 钢瓶泄漏，液氯逸散，引起大气环境污染 |
| 6 | 厂区事故废水收集系统出现意外 |  | 酸碱废水、含磷废水 | 引起酸碱废水、含磷废水进入溱溪河，污染水体 |

# 5 应急组织及职责

## 5.1常态下应急管理机构及职责

### 5.1.1应急管理组织机构

日常情况下，川东化工设有应急管理领导小组，由总经理担任组长，副总经理和工程技术总监担任副组长，成员由质量技术副总监、总经理助理、行政副总监、财务副总监、总经理助理、研究所所长、研究所副所长、安全环保部部长、电控部部长、设备部部长、技术部部长等组成。应急管理领导小组下设应急办公室，设在安全环保部，主要负责应急管理的日常组织、协调工作，以及组织对预案进行修改和维护等。

### 5.1.2组织机构职责

应急管理领导小组：主要负责制订、审核公司应急管理工作方案，批准发布应急预案；开展各类突发性事件风险隐患的普查和监控工作；加强对重大突发事件的预测、跟踪和预警工作，协调有关方面做好突发事件的应对工作；及时掌握并向公司报告相关重大情况和动态，传达公司重要批示和指示，协助处置紧急重大事务；加强应急队伍建设，根据应急预案，积极组织开展应急演练工作，并做好相关记录；负责应急管理队伍的建设和培训教育工作；经常检查和纠正生产中存在的突发性事故隐患，监督、检查整改措施的落实情况等；事故状态下，成立现场处置组织机构。

组长：负责公司应急预案的批准、发布和突发事件的预防、准备等工作；负责公司应急管理体系建设，负责“人、财、物”的组织与保障工作；事故状态下，负责成立应急指挥部。

副组长：负责公司应急预案的审核；协助组长负责实施分管范围内应急管理、应急处理和相关事件预防、准备工作的组织、协调。

应急办公室：制订应急管理工作方案及相关管理制度，负责应急考核等工作；负责应急预案的编制、修订、培训、演练及演练后总结评估等工作；负责应急资源建库建档及管理等工作；负责应急信息上传下达和通信联络保障工作；制定应急物资和装备采购计划；经常检查和纠正生产运行中存在的突发性事故隐患，监督、检查整改措施的落实情况等；负责应急物资装备的检查维护和日常管理工作；负责设施、设备的日常、维护和管理工作；参与现场处置方案的编制、修订；协助其他部门开展应急管理工作。

## 5.2 事故状态下现场处置组织机构及职责

### 5.2.1现场处置组织机构

事故状态下，应急领导小组自动转化成为应急指挥部，应急领导小组组长转化成总指挥，副组长转化成副总指挥，应急指挥部下设五个应急处置组：综合协调组、应急处置组、警戒疏散组、环境监测组、医疗救护组，负责组织实施突发环境事件的应急处置工作。当应急总指挥丧失指挥职能时，由副总指挥自动接替。

指挥部组织结构如图：

图5.2-1  企业应急指挥部组织机构图

（一）应急指挥部机构设置

1、各部门主要负责人组成应急指挥部成员，公司总经理为指挥长，公司副总经理和工程技术总监为副指挥长；

2、应急指挥部下设5个小组：综合协调组、应急处置组、警戒疏散组、环境监测组、医疗救护组。

（二）应急指挥部职责

1、制定应急处置方案；

2、组织统一安排、组织救援预案的实施；

3、负责事故应急处置组指挥工作，根据应急处置组需要合理配置人、财、物资源，积极组织应急处置组工作，防止事故扩大；

4、核实遇险、遇难人员，汇报和通报事故有关情况，向上级救援机构发出救援请求；

5、随时和事故现场指挥人员保持联系，发布救援指令；

6、宣布现场抢险工作结束，制定恢复生产安全措施；

7、做好稳定社会秩序、伤亡人员的善后和安抚工作，接受上级有关部门的指导，配合有关部门进行事故调查处理工作。

8、宣布启动、终止应急预案。

表5.2-1  应急指挥部成员及工作小组及联络方式

| 序号 | 应急 组织机构 | 职务 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急指挥部 | 总指挥 | 方云飞 | 总经理 | 13508306315 |
|  |  | 副指挥 | 邹志华 | 副总经理 | 13629700616 |
|  |  |  | 李建鸿 | 工程技术总监 | 15902314511 |
|  |  | 成 员 | 颜先平 | 质量技术副总监 | 13608322831 |
|  |  |  | 肖禹水 | 总经理助理 | 15023304728 |
|  |  |  | 李 建 | 行政副总监 | 13883156676 |
|  |  |  | 罗龙端 | 财务副总监 | 18996107086 |
|  |  |  | 王赐刚 | 研究所所长 | 15111927018 |
|  |  |  | 陈世益 | 安全环保副总监 | 13594011327 |
|  |  |  | 李 昊 | 电控部部长 | 13883184665 |
|  |  |  | 梁 玻 | 设备部部长 | 13883522621 |
|  |  |  | 黄华斌 | 技术部部长 | 13883404028 |
| 2 | 现场处置组 | 组 长 | 肖禹水 | 总经理助理 | 15023304728 |
|  |  | 副组长 | 值班主任 |  |  |
|  |  | 成 员 | 唐隆彬 | 钠盐车间主任 | 13452478068 |
|  |  |  | 胡 畔 | 钠盐车间副主任 | 13883988541 |
|  |  |  | 白 逸 | 机动车间主任 | 13628461638 |
|  |  |  | 杨 红 | 两酸车间主任 | 13983414929 |
|  |  |  | 任文俊 | 两酸车间副主任 | 15826017786 |
|  |  |  | 杨 聪 | 精细车间主任 | 18223973070 |
|  |  |  | 王科兵 | 包装车间副主任 | 13500358077 |
|  |  |  | 任 双 | 试剂车间主任 | 13658308299 |
|  |  |  | 张 渝 | 包装车间副主任 | 15123359807 |
|  |  |  | 杨世荣 | 钠盐车间副主任 | 13452890538 |
|  |  |  | 曾 红 | 钠盐车间副主任 | 13527448978 |
|  |  |  | 傅正堂 | 精细车间副主任 | 13983091503 |
|  |  |  | 陈德鹏 | 调度中心副主任 | 18725631918 |
|  |  |  | 李志远 | 塑料车间主任 | 13594623285 |
| 3 | 综合协调组 | 组 长 | 李 建 | 行政副总监 | 13883156676 |
|  |  | 副组长 | 罗龙端 | 财务副总监 | 18996107086 |
|  |  | 成 员 | 谭 韬 | 仓储部部长 | 13637797779 |
|  |  |  | 李 琳 | 仓储部副部长 | 13527306816 |
|  |  |  | 李 昊 | 电控部部长 | 13883184665 |
|  |  |  | 梁 玻 | 设备部部长 | 13883522621 |
|  |  |  | 陈启勤 | 工程部副部长 | 13452966906 |
|  |  |  | 潘明强 | 电控部副部长 | 15922884518 |
|  |  |  | 傅建春 | 行政部副部长 | 13635402889 |
| 4 | 警戒疏散组 | 组 长 | 陈世益 | 安全环保副总监 | 13594011327 |
|  |  | 副组长 | 周 凯 | 安全环保部副部长 | 13883690644 |
|  |  | 成 员 | 王 峰 | 安全环保部副部长 | 13983117913 |
|  |  |  | 尹 龙 | 安全环保专员 | 15683166426 |
|  |  |  | 娄 毅 | 安全环保专员 | 17623012868 |
| 5 | 环境监测组 | 组 长 | 陈美健 | 质检中心主任 | 15902320213 |
|  |  | 成 员 | 呙长芬 | 质检中心副主任 | 13996385223 |
|  |  |  | 周 游 | 研发部部长 | 18591299660 |
| 6 | 医疗救护组 | 组 长 | 高 晗 | 质管部部长 | 15215039151 |
|  |  | 副组长 | 杨 波 | 供销部部长 | 13808321429 |
|  |  | 成 员 | 匡列豪 | 工程部副部长 | 13996037867 |
|  |  |  | 朱建华 | 财务部副部长 | 13647680009 |
|  |  |  | 罗 爽 | 安环环保部医务人员 | 17323837446 |

表5.2-3   应急指挥部成员及工作小组职责

| 名称 | 职责 |
| --- | --- |
| 总指挥 | 负责全面指挥本工程事发时的应急工作，批准应急预案的启动与终止。确定事故现场的指挥人员及应急队伍的调动工作。明确事故状态下各级人员的职责，负责人员、资源配置。发生I级事件时，将指挥权移交区生态环境局相关负责人并协助上级部门进行应急处置。 |
| 副总指挥 | 协助总指挥下达命令，做好事件应急工作，总指挥不能到时由副总指挥担任。发生I级事件时，将指挥权移交区生态环境局或园区管委会相关负责人并协助上级部门进行应急处置。 |
| 应急处置组 | 负责对事故进行现场处置；抢救遇险人员、抢修被事故破坏的设备；封堵、关闭泄漏源、隔离其他危险源、安全转移各类危险有害的污染物；扑灭已经发生的火灾，及时撤走易燃物品，控制灾害的进一步发展；对泄漏物、事故废水进行拦截、围堵、疏导，确保泄漏物料和事故废水进入废水处理站或事故池，不外流。 |
| 警戒疏散组 | 设置警戒区域，组织人员撤离现场，并做好各类安全保障工作，协助周边单位和群众的安全疏散和撤离。负责事故现场的警戒、道路管制方面的工作，参与疏散人员的转移和失踪人员的查找工作。 |
| 综合协调组 | 负责与当地公安部门、消防部门、急救中心联系；负责现场的通讯联络任务；按事故现场指挥部命令告知企业周边单位及村组人员撤离到警戒区域外。负责人员救护、应急救援物质运输、通讯联络、信息发布等其它应急救援工作。 |
| 环境监测组 | 负责对大气、水体、土壤等进行环境及时监测，确定危险物质的成分及浓度，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估，制定环境修复方案并组织实，当企业不具备监测能力时应配合环境监测站及第三方机构进行监测。 |
| 医疗救护组 | 医务救护组组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点，组织现场抢救伤员, 进行防化防毒处理。 |

# 6 预防预警

## 6.1 预防

为了及时掌握环境风险源的情况，对突发环境事件做到早发现早处理，降低或避免事故造成的危害，建立健全风险源预防体系。

预防措施包括：

1）设置气体报警器，安装视频监控器等软件设施（厂区设氢气气体报警器10个；硫化氢气体报警器21个；氯气气体报警器21个；一氧化碳气体报警器44个；氨气气体报警器41个；天然气气体报警器10个；异丙醇、乙醇、丙酮报警器11个；三氯甲烷报警器2个；甲苯、二甲苯、丙酮报警器3个、甲醛报警器3个；甲酸报警器33个）。

2）建立环境风险防控和应急措施制度，明确环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构，落实环境保护主体责任；

3）建立环境隐患排查治理责任制，加强对环境风险单元等重点区域的日常巡检巡查，及时排除各种环境隐患；

4）完善环保应急物资及装备，保证环保设备、设施、器材的有效使用；

5）现场作业人员应严格按操作规程进行操作，加强设备的检查维护，管理人员应按时对生产现场进行巡查，及时发现事故苗头。

6）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识，掌握必要的预防知识；

## 6.2 预警

预警即是预测未来可能发生的危机和灾难，并预先对其进行准备和预防。事先预防胜过事后补救，可以最大限度减少生命财产的损失，提高人们的生存能力。

### 6.2.1 预警分级

按照突发事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，对突发性环境污染事故进行预警，并分为I级预警、II级预警、Ⅲ级预警。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。相应级别的事故在相应级别人员可以处置的情况下，由相应级别人员处置，预警可以降级。具体分级情况如下：

表6.2-1  预警等级划分

| 预警级别 | 情形 | 预警事件 |
| --- | --- | --- |
| I级预警 | 厂外级 | 针对可能出现Ⅰ级事件的各种征兆、现象、状况等，比如： 危险目标发生可能大量泄漏事故或火灾事故，如：化学品发生大量泄漏事故引发火灾或爆炸事故或超标废水大量泄漏，对外部环境造成污染，事故已经超出本企业实际应急处置能力，需要外部应急力量介入的环境污染事故。 |
| II级预警 | 厂内级 | 针对可能出现Ⅱ级事件的各种征兆、现象、状况等，比如： 危险目标可能要发生大量泄漏事故，如：化学品发生大量泄漏事故；对其他区域已经造成污染，但未超过本企业区域，本企业通过应急有能力处置的泄漏及次生环境污染事故； |
| Ⅲ级预警 | 车间级 | 针对可能出现Ⅲ级事件的各种征兆、现象、状况等，比如： （1）危险目标可能要发生小量泄漏事故，如：化学品发生少量泄漏事故；泄漏和排放物质能控制在车间或风险单元范围内，不会影响其他区域。 |

### 6.2.2 预警行动

1）监控信息的获得途径

当出现以下情形时，行政部及时组织环境风险评估，根据预测的危害程度、紧急程度和发展势态，启动预警：

（1）企业内部已经查明的重大环境隐患，一旦引发事故可能造成严重的人员伤亡、环境破坏、财产损失或社会影响；

（2）员工中发生原因不明的群体性身体不良反应；

（3）国家或地方政府通过新闻媒体公开发布了预警信息；

（4）与企业相关联的地区或单位发生突发环境事件，可能对企业员工安全、环境或公共安全等产生影响。

2）预警信息分析研判的方式方法及采取的预警措施

企业各部门按应急预案规定，根据相关预警信息和应急能力等，结合企业自身实际状况进行分析研判，研究确定解决方案。通知本部门人员采取防范措施，或启动相应的应急预案。

根据监控预警信息企业应急指挥部采取以下措施：

（1）以文件或电话的方式及时向各部门发布和传递预警信息；

（2）指令各相关部门采取防范措施，做好相应的应急准备；

（3）连续跟踪事态发展，一旦达到环境事故标准时，启动应急响应。

### 6.2.3 预警信息发布和解除

根据企业突发环境事件等级划分，各班组值班人员随时观察现场情况，一旦出现可能发生I、II、Ⅲ级事件的征兆、现象，立即报告应急办公室，事件可能升级的预警征兆由应急办公室上报总指挥。II、Ⅲ级预警由总经理（总指挥）决定发布和解除，I级预警由应急指挥部配合园区管委会和万盛经开区生态环境局指挥中心发布和解除。预警信息发布流程图见图6.2-1。

万盛经开区生态环境局应急指挥中心或园区管委会

发布和解除Ⅰ级预警

突发环境事件的地点、现场已有的风险防控措施、应急物资，事故发生后将要采取的防控措施、可能需要疏散撤离的人员范围等

发布和解除Ⅱ级预警

总经理（企业应急指挥部指挥长）

发布和解除Ⅲ级预警

当班负责人

事故现场人员

图6.2-1  预警信息发布流程图

# 7 信息报告与处置

## 7.1 信息接收与通报

### 7.1.1报警通讯联络方式

（1）24小时应急值班电话

公司职工、操作人员发现异常情况，经现场确认为环境污染事故，要立即使用其通讯手段报告24小时值班部门：应急办公室（陈世益13594011327），应急办公室立即向全公司发布应急救援报警，同时向指挥部相关成员报告，启动紧急应变响应系统。

（2）24小时有效的内部外部通讯联络手段

内部通讯联络用手机，企业90%的职员都有手机，综合协调组将这些手机号码收集起来编成通讯录，基本都可用手机联络。除使用固定报警系统通讯外，可使用对讲机，以及手机，但是敏感区域严禁使用手机，应远离敏感区域后再使用手机报警。

（3）外部相关单位联系方式见附件3

### 7.1.2内部报告

应急报告方式及时限如下：

- 第一发现人

发现环境事故信息时，岗位的操作员工或事故最早发现者应该立即用手机或者随身对讲机向应急办公室和直属上级领导报告。

凡任何人发现环境事故时，除了及时发出报警信息外，有权对险情所在区域作业活动下达停止作业的指令；值班人员如发现险情可能危及人身安全时，有权在第一时间下达停产撤人指令。

- 应急处置组

应急办公室值班管理人员接到报告后，应第一时间向应急总指挥报告，并通知其他应急人员。

- 7.1.3外部报告

当事故可能超出公司处置能力的或可能影响周边其他单位的，公司指挥长（方云飞13508306315）根据具体情况报万盛经开区生态环境局、消防、公安等主管部门报告，并通报周边其他企业单位及居民。

当事故等级一时难以确定，环境事故可能扩大时，公司在5分钟内用电话等快捷通讯方式向万盛经开区生态环境局快报；

应急终止1h后，总指挥部以书面形式向公司应急指挥部报告事件发生、处置的详细情况及对环境影响的初评估。公司视事故等级向万盛经开区生态环境局报告。

- 7.1.4应急报告方式及内容

突发性环境污染事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后由发现人立即上报；续报在查清有关基本情况后由事件调查人员随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后由事件调查人员立即上报。

初报立即用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报在30分钟内通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告在事故结束1小时内采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。。

## 7.2 信息传递

由企业综合协调组通过手机、座机、扩音喇叭等形式向社区及周边企业通报事故简况。在公告事故消息时，必须公告事态的缓急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方法中明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。

## 7.3 应急联系电话

见第五章5.2节；见附件3：“外部应急联系电话表”

## 7.4 应急设施、设备及物资启用程序

根据应急物资储备要求，公司配置有消防及个体救援、防护设备。针对企业风险源，由后勤部门负责向总经理提交应急救援装备和物资准备需求计划。救援物资布置遵循就近、便利、充足、合理原则。定期清点物资数量及评价布置位置的合理性，对物资质量定期巡检。一旦发生事故应急情况，所在岗位人员即时启用岗位应急设施（备）。在指挥部的指挥下，应急综合组即时迅速提供补充物资，以满足救援需要。

# 8 应急响应

## 8.1 应急响应分级

按照事故危害程度，影响范围、企业控制事故的能力，将应急响应分为三级。分别可分为“车间级”（当班人员或发现人员自行处理）、“厂区级”（厂区内部动员应急处置小组联合全厂人员自行处理）、“社会联动级”（需要调动社会力量、外界援助）。

重庆万盛川东化工有限公司严格按照上述响应程序，针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将应急响应分为三级并设立了三个级别的防控体系：三级响应即车间级，二级响应即厂区级（启动本预案），一级响应即社会联动级。

## 8.2 响应程序

### 8.2.1 应急响应基本流程

一旦值班人员、操作人员发现紧急情况，经现场确认为环境污染事故，要立即使用其通讯手段报告应急办公室、总指挥，总指挥立即向公司发布应急救援报警，同时启动紧急应急响应系统。指挥部应根据应急类型、发生时间的严重程度，依照法律、法规和相关规定及时向园区管委会和万盛经开区生态环境局报告。而后根据上级命令采取相应行动。企业应急响应基本流程见图8.2-1：

突发环境事件

应急结束（关闭）

警情判断响应级别

报警

应急启动

相关人员到位

应急资源调配

现场指挥到位

救援行动

应急小组采取措施

是

应急恢复

否

申请救援

申请救援

现场清理

解除警戒

善后处置

事故调查

企业总指挥

园区管委会

信息报告

接警

接警

发现人员

应急处置指挥部

后勤组

应急处置组

初步判断事故类型

污染事件

万盛经开区生态环境局

图8.2-1  应急响应基本程序

### 8.2.2 分级响应程序

根据事故发生的级别不同，确定不同级别的现场负责人，进行指挥应急救援和人员疏散安置等工作。

(1) 车间级(Ⅲ级)

突发环境事件预警等级为车间级时，由在场工作人员调用事故发生单元处的应急设施处置，不会对企业内其他区域构成危害。当突发环境事件被判断为车间级时，启动Ⅲ级响应程序，由当班负责人指挥应急工作，并向应急处置指挥部报告情况。响应程序见图8.2-2。

突发环境事件

应急结束（关闭）

车间负责人判断事故类型

提升为Ⅱ级响应

发布Ⅲ级预警

现场处置预案

应急小组采取措施

是

应急恢复

事态控制

应急疏散

现场警戒

现场清理

解除警戒

善后处置

事故调查

提升为Ⅱ级响应

厂区应急处置指挥部

应急处置指挥部

信息报告

接警

岗位人员、巡查人员

发现人员

Ⅱ

应急处置组

报告

Ⅲ

否

图8.2.2  突发环境事件Ⅲ级响应程序

(2) 厂内级(Ⅱ级)

突发环境事件预警等级为厂内级时，仅由在场工作人员调用事故发生单元处的应急设施无法满足事故应急的需求，需要调用公司内其他人员以及应急资源才能控制险情，事故影响可能波及企业厂内其他区域，但不会对企业外部附近环境构成危害。当突发环境事件被判断为厂内级时，启动Ⅱ级响应程序，由指挥部总指挥负责指挥应急工作。响应程序见图8.2-3。

突发环境事件

应急结束（关闭）

相关负责人判断事故类型

提升为Ⅰ级响应

发布Ⅱ级预警

公司应急预案

应急小组采取措施

是

应急恢复

事态控制

应急疏散

现场警戒

现场清理

解除警戒

善后处置

事故调查

提升为Ⅰ级响应

万盛经开区生态环境局

信息报告

接警

岗位人员、巡查人员

发现人员

Ⅰ

应急处置组

报告

Ⅱ

否

万盛经开区生态环境局

园区管委会

图8.2-3  突发环境事件Ⅱ级应急响应程序

（2）社会联动级(Ⅰ级)

企业突发环境事件等级为社会联动级时，仅调用企业内现有应急资源无法满足事故应急的需求，需要调用社会应急资源才能控制险情，事故已经造成周边大气环境污染和区域生态环境破坏，甚至可能对周边居民生命安全构成威胁。当突发环境事件被判断为社会联动级(Ⅰ级)时，启动Ⅰ级响应程序万盛经开区生态环境局参与指挥应急工作，邀请万盛经开区政府相关部门专家组进场协助救援。并将先期处置情况汇报给指挥单位，提出进一步应急处置的建议和措施。响应程序见图8.2-4。

突发环境事件

应急结束（关闭）

负责人初步判断事故类型

发布Ⅰ级预警

公司应急预案协同配合万盛经开区应急预案

应急小组采取控制措施

应急恢复

应急处置

应急疏散

现场警戒

现场清理

解除警戒

善后处置

事故调查

信息报告

岗位人员、巡查人员

发现人员

应急处置组

报告

Ⅰ

应急指挥部判断事故类型

报告

报告

图8.2-4   突发环境事件Ⅰ级应急响应程序

### 8.2.3 先期处置

事故或险情出现后，所属部门必须按“保障人员生命安全优先，防止事故扩大措施优先”的原则，实施先期抢险救援。主要内容：抢救受伤人员和在危险区人员；堵漏、闭阀、停止运转设备、隔离危险区等；组织无关人员撤离危险危害区域，清点现场人数；组织力量消除道路堵塞，为下步应急救援创造条件。

### 8.2.4 指挥运行机制

根据事故发生的危害程度和发展态势，采取不同的应急指挥。发生事故需利用企业所有相关部门及一切资源来进行抢险救援时，由企业应急指挥部负责统一指挥和协调事故现场应急行动，实施重大事情决策指挥；事发现场的应急工作小组服从应急指挥部的统一调度，按各自的职责做好相应的指挥、部署、实施工作；救援有所涉及的相关负责人和应急援助人员到达现场后立即到各自岗位，做好提供需要的物力、技术和其他支援的准备。按命令开展协助工作。

所有现场应急人员必须在应急指挥部的统一指挥下，密切配合，协同实施抢险和紧急处置行动。

### 8.2.5 应急行动

应急行动的宗旨是救人为本。本着确保现场工作人员、抢险救灾人员的安全，尽量将事故的危害程度降到最低的原则，现场各个应急小组应根据事故情况，按照现场处置方案实施行动；各专业技术人员进行危害估算，判断事故危害后果及可能的发展趋势、应急等级与规模、需要调动的力量及部署，研究应急行动方案；必要时，提出要求支援的具体事宜。

各应急小组根据应急指挥部的指令投入行动。

1）救护行动：出现人员伤亡时，应用企业车辆（不限于救护车）或拨打“120”将伤-员送达邻近医院；事故现场有员工失踪或受困，应组织搜寻和营救；

2）泄漏处理：根据正在泄漏的危化品种类、泄漏源位置、是否存在火源及火源位置等实际情况，迅速组织有能力处理和消除危害的人员或单位进行处置；

3）警戒管制

根据事态的大小，提出现场警戒与管制的地点、时间、范围、时限等申请，涉及社区警戒和管制的由应急指挥部报请当地政府批准后实施。

4）通信联络

当事故事态发展到有可能影响本公司以外的单位和人员时，由综合协调组负责通知附近可能受影响的单位和人员，并与前来增援的相关应急组织联络。

### 8.2.6 人员紧急疏散、撤离

（1）事故现场人员撤离的方式、方法

疏散的方法是：

内部人员通过企业大门出口，根据事故位置选择合适的出口撤出事故区域。

企业内无关人员撤离还要清点人数，看是否全部撤离。同时，撤离时必须是有组织的从大门口疏散。具体疏散路线见附图5所示。

（2）非事故现场人员紧急疏散的方式、方法

当事故危急周边单位、居民时，由应急指挥部向政府以及周边单位、居民发送警报。事态严重紧急时，通过应急指挥部和综合组直接联系政府以及周边单位负责人，由应急指挥部指挥长亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出撤离的具体方法、方式和路线。

### 8.2.7 危险区的隔离

（1）危险区的设置

按事故类别，确定危险区和安全区的，参照风险评估后果分析的影响范围。

（2）事故现场隔离区的划分方式、方法

根据事故影响范围及应急处置需要，设置隔离距离，一般将企业所在事故区域进行隔离，隔离距离一般设置20米。

事故发生时不得允许无关人员进出。

（3）事故现场隔离方法

应急处置人员和现场指挥人员及现场救护人员要搞好个人防护才能到现场。采用在相应隔离距离处拉起警戒绳，挂上警示标识。

（4）事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法

事故中心区外的道路疏导由综合组组织人员负责，在警戒区的道路口上设置“事故处理，禁止通行”字样的标识。并指定专人负责指明道路绕行方向。

事故波及区外道路由政府交通管理部门负责。禁止任何车辆和人员进入，并负责指明道路绕行方向，情况紧急时，可暂时禁止部分道路的通行。

### 8.2.8 抢险、救援及控制措施

（1）抢险方式、方法及人员的防护、监护措施：

①抢险方式、方法：见应急处置方案

②个人防护措施：

凡到现场的人员必须根据事故类型处置方案要求穿戴个人防护用品。

（2）现场实施监测及异常情况抢险人员的撤离条件方法：

当发现风险源可能发生泄漏，将可能导致人员伤亡，其抢险人员必须马上撤离现场。

（3）应急队伍的调度

应急队伍由总指挥统一调度，其他任何人无权调动此队伍的人员。

（4）控制事故扩大的措施

见应急处置方案。

（5）事故可能扩大后的应急措施

提前准备好应急队伍及应急物资，见附件3、4。

### 8.2.9 受伤人员现场救护、救治与医院救护

由企业应急指挥部负责初步处理，及联系附近医院。企业厂区到重庆医科大学附属第二医院(江南院区)区距离较近，一般15分钟左右可到达医院，其途中救治方案由医生定夺。

### 8.2.10 扩大应急

应急指挥部及时掌握事故应急处置情况，当事故的严重程度及发展趋势超出了本公司应急能力时，应及时扩大应急响应级别，同时上报万盛经开区生态环境局及政府相关部门。

## 8.3 处置措施

### 8.3.1应急处置基本原则

1）以人为本。把维护广大职工的根本利益、保障职工生命财产安全作为处置应急工作的首要任务，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害；切实加强对应急人员的安全防护。

2）预防为主。提高防范意识，加强基础工作，做好预案演练，将预防与应急处置有机结合起来，防止和减少重大事故的发生。

3）资源整合。充分利用现有的人力、技术、物资和信息应急资源，按照条块结合、降低成本、提高效率的要求，科学整合。

4）提高素质。充分发挥专业人员的作用，提高应对突发事故的处理能力，避免发生次生、衍生事件；加强宣传和培训教育工作，提高职工自救、互救和应对事故的综合素质。

5）协同作战。根据职责和权限，不同应急队伍协同作战，密切配合，应急联动。

### 8.3.2应急处置措施

### 8.3.2.1污染事故现场应急救援措施

黄磷泄漏

1、风险分析

黄磷贮罐和管道容易受到腐蚀，容易造成泄漏事故，应急处置不当可能引发燃烧爆炸事故。

2、处置程序

（1）因为操作、设备或其它原因发生黄磷小泄漏事故时，本岗位或相邻人员应立刻报告当班班长，同时用沙土吸附、覆盖，并查看泄漏源，及时堵漏。

（2）因为操作、设备或其它原因发生黄磷大泄漏事故时，本岗位或相邻人员应立刻报告当班班长，当班班长接到报告后立即向事故应急指挥部总指挥（或其他指挥部成员）汇报，同时按紧急步骤指挥当班员工紧急关闭黄磷储罐相关的阀门，就地组织人员堵漏，进行一级应急处置，防止泄漏黄磷外泄造成人身伤害。

（3）指挥部接到事故报告后，应立刻启动相应应急处置预案，组织各应急处置队伍速往事故现场，有条不紊地实施现场应急处置。

（4）应急处置组到达现场后，根据指挥部下达的抢险指令，迅速进行设备抢修，如果大量泄漏收集池不能盛装下就将液态黄磷经过沙土围堵、引流、导流沟等方法进入事故应急池。如果是黄磷燃烧就用雾状水喷淋灭火。同时各应急处置组各司其职，协作配合，控制事故以防事故进一步扩大。如果事态没有得到控制就向万盛经开区生态环境局求救。

液氯泄漏

1、风险分析

氯气钢瓶易在易熔塞处泄漏、瓶阀泄漏、瓶体焊缝泄漏。应急处置不当可能引发中毒、爆炸事故。

2、处置程序

（1）因为操作、设备或其它原因发生氯气泄漏事故时，本岗位或相邻人员应立刻报告当班班长，当班班长接到报告后当班班长接到报告后应立即向事故应急指挥部总指挥（或其他指挥部成员）汇报。

（2）指挥部接到事故报告后，应立刻启动相应应急处置预案，组织各应急处置队伍速往事故现场，有条不紊地实施现场应急处置。

（3）应急处置到达现场后，根据指挥部下达的抢险指令，迅速进行设备抢修，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。①易熔塞泄漏：应转动钢瓶，使泄漏部位位于氯气的气态空间，应用氯瓶易熔塞泄漏堵漏器处理；如不成功直接将氯气钢瓶用行车吊入液碱池。②瓶阀泄漏：使用带铅垫的六角螺帽和应急压罩处理；如不成功直接将氯气钢瓶用行车吊入液碱池。③瓶体焊缝泄漏：立即打开碱洗池，用航车将液氯钢瓶放入碱洗池。如有人员中毒医疗组立即进行救治。如果事态没有得到控制就向万盛经开区生态环境局求救。

甲酸泄漏

1、风险分析

甲酸贮罐和管道容易受到腐蚀，局部强度不够可能造成泄漏事故，应急处置不当可能引发环保事故。

2、现场处置程序

（1）因为操作、设备或其它原因发生甲酸小泄漏事故时，本岗位或相邻人员应立刻报告当班班长，同时用沙土吸附、覆盖，并查看泄漏源，及时抢险堵漏。

（2）因为操作、设备或其它原因发生甲酸大泄漏事故时，发现人员应立刻报告当班班长，当班班长接到报告后应立即向事故应急指挥部总指挥（或其他指挥部成员）汇报，同时按紧急步骤指挥当班员工紧急关闭甲酸储罐相关的阀门，就地组织人员抢险堵漏，进行一级抢险，防止泄漏甲酸外泄和人身伤害。

（3）指挥长接到事故报告后，应立刻启动相应应急处置预案，组织各应急处置队伍迅速赶往事故现场，有条不紊地实施现场应急处置。

（4）应急处置组到现场后，根据指挥部下达的抢险指令，迅速进行设备抢修，如果大量泄漏先用围堰收集，收集池不能盛装下就将甲酸经过沙土围堵、引流、导流沟等方法进入事故应急池，再转移回收。地面剩余少量的残留液用清水冲洗，洗水进入污水处理站处理。同时其他各应急处置组各司其职，协作配合，控制事故以防事故进一步扩大。如果事态没有得到控制就向万盛经开区生态环境局求救。

磷酸泄漏

1、风险分析

磷酸贮罐和管道容易受到腐蚀，局部强度不够可能造成泄漏事故，应急处置不当可能引发环保事故。

2、现场处置程序

（1）因为操作、设备或其它原因发生磷酸小泄漏事故时，本岗位或相邻人员应立刻报告当班班长，同时用沙土吸附、覆盖，并查看泄漏源，及时抢险堵漏。

（2）因为操作、设备或其它原因发生磷酸大泄漏事故时，发现人员应立刻报告当班班长，当班班长接到报告后应立即向事故应急指挥部总指挥（或其他指挥部成员）汇报，同时按紧急步骤指挥当班员工紧急关闭磷酸储罐相关的阀门，就地组织人员抢险堵漏，进行一级抢险，防止泄漏磷酸外泄和人身伤害。

（3）指挥长接到事故报告后，应立刻启动相应应急处置预案，组织各应急处置队伍迅速赶往事故现场，有条不紊地实施现场应急处置。

（4）应急处置组到现场后，根据指挥部下达的抢险指令，迅速进行设备抢修，如果大量泄漏先用围堰收集，收集池不能盛装下就将磷酸经过沙土围堵、引流、导流沟等方法进入事故应急池，再转移回收。地面剩余少量的残留液用清水冲洗，洗水进入污水处理站处理。同时其他各应急处置组各司其职，协作配合，控制事故以防事故进一步扩大。如果事态没有得到控制就向万盛经开区生态环境局求救。

三氯化磷、三氯氧磷泄漏

1、风险分析

三氯化磷、三氯氧磷中间储罐和输送三氯化磷、三氯氧磷的管道容易受到腐蚀，容易造成泄漏事故，应急处置不当可能引发中毒、爆炸事故。

2、处置程序

（1）因为操作、设备或其它原因发生三氯化磷、三氯氧磷小泄漏事故时，本岗位或相邻人员应立刻报告当班班长，同时用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，并查看泄漏源，及时抢险堵漏。

（2）因为操作、设备或其它原因发生三氯化磷或三氯氧磷大泄漏事故时，发现人员应立刻报告当班班长，当班班长接到报告后应立即向事故应急指挥部总指挥（或其他指挥部成员）汇报，同时按紧急步骤指挥各岗位紧急停止相关设备，并关闭相关阀门。

（3）指挥部接到事故报告后，应立刻启动相应应急处置预案，组织各应急处置队伍速往事故现场，有条不紊地实施现场应急处置。

（4）应急处置组到现场后，根据指挥部下达的抢险指令，迅速进行设备抢修，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作，不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源，并用沙土覆盖。大量泄漏先用围堰收集，收集池不能盛装下就将三氯化磷或三氯氧磷经过沙土围堵、引流、导流沟等方法进入事故应急池，再转移回收。同时各应急处置组各司其职，协作配合，控制事故以防事故进一步扩大。如果事态没有得到控制就向万盛经开区生态环境局求救。

盐酸、硝酸、硫酸泄漏

1、风险分析

三酸贮罐和管道容易受到腐蚀，局部强度不够可能造成泄漏事故，应急处置不当可能引发事故。

2、现场处置程序

（1）因为操作、设备或其它原因发生盐酸、硝酸、硫酸小泄漏事故时，本岗位或相邻人员应立刻报告当班班长，同时用沙土吸附、覆盖，并查看泄漏源，及时抢险堵漏。

（2）因为操作、设备或其它原因发生盐酸、硝酸、硫酸大泄漏事故时，发现人员应立刻报告当班班长，当班班长接到报告后应立即向事故应急指挥部总指挥（或其他指挥部成员）汇报，同时按紧急步骤指挥当班员工紧急关闭三酸储罐相关的阀门，就地组织人员抢险堵漏，进行一级抢险，防止盐酸、硝酸、硫酸外泄造成人身伤害或环境危害。

（2）指挥长接到事故报告后，应立刻启动相应应急处置预案，组织各应急处置队伍迅速赶往事故现场，有条不紊地实施现场应急处置。

（3）应急处置组到达现场后，根据指挥部下达的抢险指令，迅速进行设备抢修，大量泄漏先用围堰收集，收集池不能盛装下就将泄漏酸经过沙土围堵、引流、导流沟等方法进入事故应急池，再转移回收。地面剩余少量的残留液用清水冲洗，洗水进入污水处理站处理。同时各应急处置组各司其职，协作配合，控制事故以防事故进一步扩大。如果事态没有得到控制就向万盛经开区生态环境局求救。

氨水泄漏

1、风险分析

贮存氨水的储罐，可能因焊缝裂开、阀门松动等发生局部泄漏事故。氨水属第8类腐蚀液体，泄漏对环境易造成影响。

2、现场处置程序

（1）因为操作、设备或其它原因发生氨水小泄漏事故时，本岗位或相邻人员应立刻报告当班班长，同时用沙土吸附或其他惰性材料吸收，并查看泄漏源，及时抢险堵漏。

（2）因为操作、设备或其它原因发生氨水大泄漏事故时，发现人员应立刻报告当班班长，当班班长接到报告后应立即向事故应急指挥部总指挥（或其他指挥部成员）汇报，同时按紧急步骤指挥当班员工紧急关闭氨水储罐相关的阀门，就地组织人员抢险堵漏，进行一级抢险，防止氨水外泄造成人身伤害或环境危害。

（3）指挥长接到事故报告后，应立刻启动相应应急处置预案，组织各应急处置队伍迅速赶往事故现场，有条不紊地实施现场应急处置。

（4）应急处置组到达现场后，根据指挥部下达的抢险指令，迅速进行设备抢修，大量泄漏先用围堰收集，收集池不能盛装下就将泄漏氨水经过沙土围堵、引流、导流沟等方法进入事故应急池，再转移回收。地面剩余少量的残留液用清水冲洗，洗水进入污水处理站处理。同时各应急处置组各司其职，协作配合，控制事故以防事故进一步扩大。如果事态没有得到控制就向万盛经开区生态环境局求救。

乙醇泄漏

1、风险分析

贮存无水乙醇的储罐，可能因焊缝裂开、局部强度不够等发生局部泄漏事故。

2、现场处置程序

（1）因为操作、设备或其它原因发生乙醇小泄漏事故时，本岗位或相邻人员应立刻报告当班班长，同时用沙土吸附、覆盖，并查看泄漏源，及时抢险堵漏。

（2）因为操作、设备或其它原因发生无水乙醇储罐大泄漏事故时，发现人员必须立即通知当班班长，当班班长接到报告后应立即向事故应急指挥部总指挥（或其他指挥部成员）汇报。同时按紧急步骤指挥当班员工紧急关闭无水乙醇储罐相关的阀门，就地组织人员抢险堵漏，进行一级抢险，防止无水乙醇外泄造成人身伤害或环境危害。

（3）指挥部接到事故报告后，应立刻启动相应应急处置预案，组织各应急处置队伍迅速赶往事故现场，有条不紊地实施现场应急处置。

（4）应急处置组到现场后穿戴好防护用品，根据指挥部下达的抢险指令，迅速进行设备抢修。大量泄漏先用围堰收集，收集池不能盛装下就将无水乙醇经过沙土围堵、引流、导流沟等方法进入事故应急池，再转移回收。同时用消防喷雾枪向空中喷消防水，吸收空气中的无水乙醇，控制无水乙醇气体对周边环境和人体的影响。若发生火灾，则用雾状水喷淋或泡沫灭火装置灭火。同时各应急处置组各司其职，协作配合，控制事故以防事故进一步扩大。如果事态没有得到控制就向万盛经开区生态环境局求救。

丙酮泄漏

1、风险分析

贮存丙酮的储罐，可能因焊缝裂开、阀门松动等发生局部泄漏事故，丙酮属第3类易燃液体，泄漏可能引发火灾。

2、现场处置程序

（1）因为操作、设备或其它原因发生丙酮小泄漏事故时，本岗位或相邻人员应立刻报告当班班长，同时用沙土吸附、覆盖，并查看泄漏源，及时抢险堵漏。

（2）因为操作、设备或其它原因发生丙酮大泄漏事故时，发现人员应立刻报告当班班长，当班班长接到报告后应立即向事故应急指挥部总指挥（或其他指挥部成员）汇报，同时按紧急步骤指挥当班员工紧急关闭丙酮储罐相关的阀门，就地组织人员抢险堵漏，进行一级抢险，防止丙酮外泄造成人身伤害或环境危害。

（3）指挥长接到事故报告后，应立刻启动相应应急处置预案，组织各应急处置队伍迅速赶往事故现场，有条不紊地实施现场应急处置。

（4）应急处置组到达现场后，根据指挥部下达的抢险指令，迅速进行设备抢修，大量泄漏先用围堰收集，收集池不能盛装下就将泄漏丙酮经过沙土围堵、引流、导流沟等方法进入事故应急池，再转移回收。地面剩余少量的残留液用清水冲洗，洗水进入污水处理站处理。若发生火灾，则用雾状水喷淋或用泡沫灭火装置灭火。同时各应急处置组各司其职，协作配合，控制事故以防事故进一步扩大。如果事态没有得到控制就向万盛经开区生态环境局求救。

异丙醇泄漏

1、风险分析

贮存异丙醇的储罐，可能因焊缝裂开、阀门松动等发生局部泄漏事故，异丙醇属第3类易燃液体，泄漏可能引发火灾。

2、现场处置程序

（1）因为操作、设备或其它原因发生异丙醇小泄漏事故时，本岗位或相邻人员应立刻报告当班班长，同时用沙土吸附、覆盖，并查看泄漏源，及时抢险堵漏。

（2）因为操作、设备或其它原因发生异丙醇大泄漏事故时，发现人员应立刻报告当班班长，当班班长接到报告后应立即向事故应急指挥部总指挥（或其他指挥部成员）汇报，同时按紧急步骤指挥当班员工紧急关闭异丙醇储罐相关的阀门，就地组织人员抢险堵漏，进行一级抢险，防止异丙醇外泄造成人身伤害或环境危害。

（3）指挥长接到事故报告后，应立刻启动相应应急处置预案，组织各应急处置队伍迅速赶往事故现场，有条不紊地实施现场应急处置。

（4）应急处置组到达现场后，根据指挥部下达的抢险指令，迅速进行设备抢修，大量泄漏先用围堰收集，收集池不能盛装下就将泄漏异丙醇经过沙土围堵、引流、导流沟等方法进入事故应急池，再转移回收。地面剩余少量的残留液用清水冲洗，洗水进入污水处理站处理。若发生火灾，则用雾状水喷淋或用泡沫灭火装置灭火。同时各应急处置组各司其职，协作配合，控制事故以防事故进一步扩大。如果事态没有得到控制就向万盛经开区生态环境局求救。

事故废水应急处置措施

1、风险分析

磷酸车间、甲酸车间、六钠车间、五钠车间、三氯化磷/氧磷车间、二甲酸钾氰酸钠车间、三酸车间、两水车间、试剂包装车间、无机试剂车间、煤气站、原料罐区、危化库、危废间、成品库各个风险单元都可能发生泄漏、火灾、爆炸等事故。

2、现场处置程序

（1）若因发生泄漏、火灾、爆炸事故后产生大量事故废水进入生产厂区时，发现人员应立刻报告当班班长，当班班长接到报告后应立即向事故应急指挥部总指挥（或其他指挥部成员）汇报，同时按紧急步骤指挥当班员工紧急关闭雨水沟截止阀，就地组织人员抢险堵漏，进行一级抢险，防止事故废水外泄危害环境。

（2）指挥长接到事故报告后，应立刻启动相应应急处置预案，组织各应急处置队伍迅速赶往事故现场，有条不紊地实施现场应急处置。

（3）应急处置组到达现场后，根据指挥部下达的抢险指令，迅速进行设备抢修，同时指挥现场处置人员根据事故类型实施消防灭火或堵漏等抢救措施，其他处置人员利用防爆移动泵将雨水沟内的事故废水泵送至事故废水收集池，或水量较大时，通过临时挖渠等措施将废水导流进事故废水收集池中。同时调度中心通知园区污水处理站做好接纳事故废水的准备，并且将雨水切换至调节池中。各应急处置组各司其职，协作配合，控制事故以防事故进一步扩大。如果事态没有得到控制就向万盛经开区生态环境局求救。事故处置完毕后，撤离警戒线，事后应依据现场污染状况进行适当的应急监测。

### 8.3.2.2环境保护目标应急措施

若发生一般化学品泄漏事故或火灾事故且有可能影响周边环境时，应立即告之周边企业和居民事故的性质、可能影响程度、影响范围等；

若发生污染物直接排入水环境时，应立即通知当地政府部门以及周边企业，并积极做好应急处置措施。

### 8.3.2.3火灾事故及处置措施

（1）当火灾对固体废物的贮存场所有危险时，现场处置组在确保自身安全的前提下，应尽快搬离固体废物至安全区域。

（2）当消防废水含有固体废物时，现场处置组应尽快采取相应的措施，防止水体污染，主要措施包括：

1）用沙包或阀门拦截雨水管网和污水管网。

3）修筑围堰拦截污水或将污水引致低洼处收集。

4）现场总指挥应指挥综合协调组通知环保公司（如可能通知2家以上环保公司），调集环保公司吸污车收集未经处理的废水实施紧急转运。

（3）注意现场污水的流向和收集，消防废水只能流向通往应急池的管道内或修筑的围堰中。

（4）处置过程中，现场处置组负责观测消防废水的流向和数量，当发现消防废水满溢或流向厂外时，立即报告现场应急处置指挥部。

（5）当围堰中或低洼处的消防废水水位较高时，现场处置组应启用污水处理装置处理一部分污水，或利用潜水泵及时将围堰中的污水抽至另一个围堰内或是另一低洼处。

（6）灭火抢险结束后，组织人员对现场进行消洗、清理，利于废水处理设备对废水进行集中处理或请环保公司协助处理。

### 8.3.2.4水环境污染事故排放处置措施

地表水环境突发事件的主要类型有：环境风险物质泄漏，生产安全事件引起的次生水环境事污染件等。

现场人员发现“地表水突发事件”时应及时车间负责人，生产部迅速将消息传达到应急临到团队，通知相关部门做好应急准备，并要求有关人员通讯要保持畅通，便于联络。

厂区设置了有效容积3000m3的事故池及事故废水切换阀，能够完成事故废水的收集。企业应已按设计规范设置排水阀和排水管道，能够确保废水及时堵住并畅通地进入事故池，以便收集处理。事故发生后，应在第一时间切断雨水管网，确保事故排污水全部进入事故池；一旦发生失控，还可依托园区事故水收集池（2500m3）及排洪沟截断阀。在重大事故发生时，若发生事故的企业的事故池未能完全截留污水，园区调度中心会及时关闭排洪沟截断阀，保证污水不流入溱溪河、綦江河。

### 8.3.3注意事项

（1）应急抢险要在指挥部的统一指挥下进行；

（2）进入现场人员必须配备足够的个人防护器具；

（3）抢险人员应按指定的路线行进（上风向、侧风向）；

（4）应急结束后，现场员工应注意保护现场，收集证据，达到相应级别的事故还应配合万盛经开区生态环境局进行事故调查；

（5）严禁事故废水排至企业界区外。

## 8.4 应急监测

### 8.4.1应急监测方案

发生环境污染事故，由应急处置组负责联系、委托具备监测能力的单位进行监测和风险评估。

监测内容分观察监测及采样监测，主要内容为：观察污染物物质种类、排放量、扩散方向，而后判定事故需要采样监测的因子及监测频次。在此仅提出原则要求以供参考，监测方案见表8.4-1，具体监测方案可根据突发环境事件类型自定。

表8.4-1  应急监测方案

| 类别 | 事故点 | 监测点 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 废水处理站排口 | 设置监测点1个 | pH、COD、BOD5、DO、NH3-N、总磷、石油类、总氮、氰化物、挥发酚 | 根据故障部位决定主要监测因子 |
| 环境空气 | 泄漏点周围敏感点 | 厂界外下风向1各点，下风向最近的空气敏感点一个点 | 颗粒物、SO2、NO2、CO、硫化氢、氨、氯气、非甲烷总烃、Cl2 | 根据泄漏或燃烧物质决定主要监测因子 |
| 土壤/地下水 | 事故后期应对污染的土壤、地下水、生物进行环境影响评估 |  |  |  |
| 备注：监测单位负责事故区域地表水的监测采样分析 |  |  |  |  |

事态较严重时，执行万盛经开区生态环境局应急预案，委托万盛经开区生态环境局监测站外部力量开展应急监测，随时掌握事态进展情况。具体内容依据泄漏物质而定，具体监测方案自定。

### 8.4.2监测信息报告及评估

发生突发环境事故时监测信息按照事故级别逐级报告至万盛经开区生态环境局。参与监测的最高监测部门负责完成监测总报告和动态报告编制、发送。

## 8.5 应急结束

当遇险人员全部得救，事故事态得到控制，导致次生、衍生事故的隐患被消除，环境检测符合有关标准后，经总指挥批准（一级事件由本公司向万盛经开区生态环境局申请同意），抢险救灾工作可以结束，可解除应急状态，由总指挥签署“应急状态终止令”（见附件8），并在指挥部宣布“经及时处置，现在宣布解除应急状态”，应急状态解除后，各个小组组长将状况通知小组成员，清理好抢险工作物资方可撤离现场。

应急工作结束后，公司应完成如下事项：

1）按规定写出书面报告。需要向万盛经开区生态环境局、万盛经开区政府部门报送的，事故报告应包括以下内容：

（1）事故发生的时间地点；

（2）本单位的行业类型、经济性质、企业规模；

（3）事故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步统计；

（4）事故原因、性质的初步判断；

（5）事故抢救的情况和采取的措施；

（6）需要有关部门和单位协助事故和处理的有关事宜；

（7）事故的报告单位、签发人和报告时间。

2）指挥部临时成立事故调查小组，尽快调查事故原因。

3）事故发生生产装置所在区域管理部门，做好事故现场保护和原始资料收集工作，向事故调查小组移交相关资料；得到事故调查组同意后，才可开始现场的恢复重建工作；

4）由指挥部组织编写应急工作总结，作为应急预案评审、修订的重要资料。

# 9 后期处置

## 9.1 污染物处理

对于事故处置过程中产生的污染物，禁止直接排入雨水管道中，应对其进行有效收集，再对其进行妥善处置。

事故处理中产生的危险废弃物应集中收集，并应送具有资质的处理单位统一处置。

## 9.2 生产秩序恢复

应急指挥部组织相关人员做好生产秩序恢复的准备，等现场处理完毕后，设备检修运行正常后，恢复经营。

## 9.3 善后赔偿

财务部负责安排人员联系保险公司、社保局、相关主管部门、伤亡人员家属妥善处理善后事宜。

## 9.4 应急评估

1）建立事故应急评估机制，通过评估，可以总结经验、吸取教训，能够有效地防范事故或将事故危害减小到最低程度。

2）环境污染事故善后处置工作结束后，由生产处分析总结应急经验教训，对抢险过程和应急能力进行评估，提出改进应急工作的建议，及时修订完善应急预案。

3）对事故处理的具体事宜，按公司环保管理制度中有关事故应急管理的规定执行。

## 9.5 奖惩

1）奖励

在突发环境事件应急工作中，有下列事迹之一的部门和个人，应依据有关规定给予奖励：

(1) 出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

(2) 对防止或挽救突发环境事件有功，使国家和人民群众的生命财产免受或者减少损失的；

(3) 对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

(4) 有其他特殊贡献的。

2）责任追究

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由其所在部门给予处理；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

(1)不认真履行环保法律、法规，而引发环境事件的；

(2)不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

(3)不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

(4)拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

(5)盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

(6)阻碍环境事件应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的；

(7)散布谣言，扰乱社会秩序的；

(8)有其他对环境事件应急工作造成危害行为的。

# 10 应急保障

## 10.1 通信与信息保障

（1）企业各级人员都配备了无线电话，并确保24小时畅通，巡查人员配置有对讲机。

（2）24小时值班部门：应急办公室值班电话（陈世益13594011327）。

（3）指挥部向全本单位发布应急信号，采用固定式及移动式扩音喇叭的方式。并要求所有应急人员手机24小时处于开机状态。

（4）当发生本单位无法控制处理的事故时，立即报告万盛经开区生态环境局应急指挥中心；

（5）突发环境事件发生后，可请求万盛区人民医院提供医疗卫生保障。

## 10.2 应急队伍保障

1）本企业成立有应急指挥部，下设两个应急工作小组。预案中涉及的应急人员全部由在岗职工组成，确保发生事故能积极发挥救援作用，同时对新上岗职工、转岗职工将应急预案的培训纳入上岗培训的主要内容，确保员工上岗能掌握相关救援知识，在发生事故后能起到救援作用。

2）发生更高级别的事故时，依托万盛经开区等外部应急救援队。

3）利用当地应急联动机制，整合社会应急资源，提高应急装备水平，签订互助协议，从而为事故应急期间的抢险提供消防、医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等救援力量的保障。

4）不断加强公司员工应急知识的教育、能力的培训。

5）万盛经开区公安消防大队实行24小时值班，可以随时投入抢险救灾工作，附近医院可以随时投入抢救工作；

6）其他外部救援单位见附件3。

## 10.3 经费保障

每年的年度预算中给予安全环保充分合理的经费用于环境保护和环境安全，不断提升企业的环境风险防范能力。应急专项经费由内审部设立的专用账户提供。该账户内资金限用于突发环境事件，不得以任何理由用作他用，从而保障应急状态时应急经费的及时到位。

## 10.4 应急物资装备保障

企业配备有各种应急物资，具体配备情况见附件4。

- 11 应急预案管理

## 11.1 应急预案培训

### 11.1.1培训

为了确保快速、有序和有效的应急反应能力，应急指挥部相关人员应认真学习本预案内容，明确在现场应急所担负的责任和义务；对企业员工，必须开展应急培训，熟悉操作中的使用危险物的特性，可能产生的各种紧急事故及应对措施。

培训的内容和方式：

（1）对企业应急处置队员进行统一的专业培训；

a、如何识别危险物，例：对企业存在的风险物质的理化性质的培训

b、如何启动紧急预警系统

c、危废暂存间泄漏控制措施，例：危废暂存间物质发生泄漏后的紧急处置措施

d、车间泄漏控制措施，例：车间化学品物质发生泄漏后应急处置措施

e、如何正确使用应急设备的使用方法，例：应急泵、灭火器的的使用方法

f、如何正确使用相关防护品，例：防毒面具的佩戴及使用方法

g、如何安全疏散人群

（2）对外部公众（周边单位、社区、人口聚居区等）应急响应知识的宣传；

a、基本个人防护知识

b、自救与互救的基本知识

c、事故警报与通知的办法

d、灭火器的使用以及灭火步骤训练

培训的要求：

针对性：针对可能的环境事故情景及承担的应急职责，不同的人员不同的内容；

周期性：培训周期一般一年一次；

定期性：定期进行技能培训；

真实性：尽量贴近实际，开展应急培训。

## 11.2 应急预案演练

### 11.2.1 演练频次

应急预案的演练由应急指挥领导小组组织，每年至少进行一次。

### 11.2.2 演练要求

每次演练应明确目的、内容；组织厂内部专家，以及外部单位专家，邀请万盛经开区生态环境局参加并对演练进行评价，发现问题提出相应的解决措施；安排人做好演练文字记录、图片音像资料；演练后对预案进行修订完善。

### 11.2.3 演练内容

针对企业有毒有害化学品泄漏和火灾事故等可能出现的事故类型及影响大小，每年组织1次应急演练，演练内容如下：

1.熟悉应急组织响应程序；

2.熟悉应急监测和处理的工作内容；

3.熟悉泄漏或火灾现场事故处置流程及其内容；

4.熟悉应急预案终止的条件和程序；

5.检验应急预案的启动终止的各项工作是否达到规定的要求；

6.针对不足的地方提出整改措施。

## 11.3应急预案修订

1）应急预案编制修订小组每三年至少组织一次公司环境污染事故应急预案的修订，同时负责本预案的管理。

2）因以下原因出现不符合项，应及时对预案进行修订、更新：

（1）周围环境发生变化，形成新的危险源的；

（2）因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；

（3）应急组织指挥体系或者职责已经调整的；

（4）新法律法规、标准的颁布实施、相关法律法规、标准的修订；

（5）机构重大调整、工艺改革、关键设备更换或应急资源发生变化；

（6）预案演练或潜在事件和突发事故应急处置中发现不符合项；

（7）应急预案管理部门要求修订的。

3）为确保预案的科学性、合理性和可操作性，在预案编制修订小组内部评审后，报上级应急预案管理(备案)部门组织专家评审。

## 11.4 应急预案备案

本应急预案由企业总经理负责解释。同时根据情况变化，适时修改完善。应急预案编制和修订后，经专家评审，根据评审意见对预案修改完善后，由重庆万盛川东化工有限公司总经理签署发布，送万盛经开区生态环境局进行应急预案备案。

## 11.5 预案的实施

本预案自签发之日起正式开始实施。

# 12附件及附图

附件

附件1：内外部单位应急救援人员联系电话表

附件2：应急救援物资一览表

附件3：环境风险物质主要理化性质

附件4：突发事件报告单

附件5：应急预案启动令（格式）

附件6：应急预案终止令（格式）

附件7：应急预案变更纪律表

附件8：近三年应急演练

附图

附图1：企业地理位置图

附图2：企业环境风险受体分布图

附图3：风险单元分布及平面布置图

附图4：应急物资分布点及应急疏散图

附图5：风向玫瑰图